检验报告

报告编号：大洼水（2020）第028号

产品名称：     生 活 饮 用 水

受检单位： 大洼区自来水有限责任公司

检验类别：       检      测

检验日期：     2020 年7月22日

大洼区自来水有限责任公司

管 网 水 检 验 报 告 表

报告编号：大洼水（2020）第028号                                                           第 1页

| 地 点 项 目 项 目 | 盛兴小区 | 兴华苑小区 | 清河湾小区 | 规范限值 （国家标准） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 色度（铂钴色度单位） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 15 |
| 浑浊度（NTU） | 0.20 | 0.23 | 0.18 | 1，水源与净水技术条件限制时为3 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 6 | 6 | 4 | ≤100 CFU/mL |
| 总大肠菌群（MPN/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 每100mL水样中不得检出 |
| 游离余氯（mg/L） | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 管网末梢水中余氯量≥0.05mg/L |
| 耗氧量（mg/L） | 1.76 | 1.82 | 1.75 | 3 mg/L |