2022年盘锦市儿童服装产品质量

监督抽查实施细则

1适用范围

本细则适用于盘锦市儿童服装产品质量监督抽查。本细则内容包括产品分类、企业生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2产品分类、种类、术语和定义

2.1 产品分类及代码见表1。

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 |
| --- | --- | --- |
| 分类代码 | 1 | 102 |
| 分类名称 | 日用及纺织品 | 服装 |

2.2产品种类

本细则涉及产品种类：儿童服装、婴幼儿服装等产品。

2.3术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

3企业生产规模划分

根据国家统计局印发的相关管理办法，确定企业规模。

4检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 31701-2015  婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 29862-2013  纺织品 纤维含量的标识

GB/T 5296.4-2012 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明

GB/T 2912.1-2009  纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）

GB/T 7573-2009   纺织品 水萃取液pH值的测定

GB/T 5713-2013   纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T 3920-2008   纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3922-2013   纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB/T 18886-2019 纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度

GB/T 17592-2011  纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB/T 23344-2009  纺织品 4-氨基偶氮苯的测定

GB/T 2910-2009（系列标准） 纺织品 定量化学分析

FZ/T 01026-2017  纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物

FZ/T 01057-2007（系列标准） 纺织纤维鉴别试验方法

FZ/T 01095-2002  纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法

FZ/T 01101-2008  纺织品纤维含量的测定物理法

FZ/T 73045-2013   针织儿童服装

GB/T 31900-2015   机织儿童服装

GB/T 33271-2016   机织婴幼儿服装

FZ/T 73025-2019   婴幼儿针织服饰 等

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

5抽样

5.1抽样型号或规格

应根据产品的销售单元（件/条/套）抽取相同款式（货/款号）、相同花型和相同颜色的同一批次的产品。

5.2抽样基数、抽样数量

5.2.1在市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

5.2.2抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

5.2.3抽样数量

每批次产品抽取样品数量详见表2。

表2 抽样数量

| 产品种类 | 抽样数量（同款同型号同花色） |
| --- | --- |
| 儿童服装 | 2件/条/套（其中备样1件/条/套） |
| 婴幼儿服装 | 4 件/条/套（其中备样2 件/条/套） |
| 注：如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。 |  |

5.2.4抽样时应注意的问题

5.2.4.1应由抽样技术人员在现场进行抽取，不得由企业自行抽样。抽取的样品应当是有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

5.2.4.2抽样时，抽样人员应当认真核实营业执照等被抽查企业的相关信息，确认企业不存在不得抽样的情形。遇有下列情况之一且能提供有效证明的，不得抽样：

（1）被抽查企业无监督抽查通知书或者相关文件复印件所列产品的；

（2）有充分证据证明拟抽查的产品是不用于销售的；

（3）产品不涉及强制性标准要求，仅按双方约定的技术要求加工生产，且未执行任何标准的；

（4）有充分证据证明拟抽查的产品为企业用于出口，并且出口合同对产品质量另有规定的；

（5）产品或者标签、包装、说明书标有“试制”、“处理”或者“样品”等字样的；

（6）企业提供上级市场监管部门6个月内该种产品的监督抽查抽样单或者合格检验报告的（专项抽查除外）。

5.3样品处置

5.3.1对抽取的样品，分别注明“检验样品”与“备用样品”。当场对样品进行分别封样，抽取的样品（连同其原包装和使用说明）用清洁的包装袋（箱）密封包装后加贴封条封样。包装的方式应能防止样品在运送过程中损坏或被污染，封样的方式应能有效防止未经授权的拆封。

5.3.2封样单上应有被抽查企业和抽样技术人员的签名，注明抽样日期，并确认封样单粘贴牢固。

5.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

5.5样品购买

按照国家市场监管总局相关管理办法执行。

6检验要求

6.1检验项目

表3儿童服装产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 31701-2015 GB/T 29862-2013 相应产品标准 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 2 | 甲醛含量 |  | GB/T 2912.1-2009 |
| 3 | pH值 |  | GB/T 7573-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 |  | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐唾液色牢度a |  | GB/T 18886-2019 |
| 9 | 纤维含量 |  | FZ/T 01057（所有部分） GB/T 2910（所有部分） FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002等 |
| 10 | 产品使用说明 |  | GB/T 5296.4-2012 |
| 注：a 仅检测婴幼儿服装 |  |  |  |

注：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

6.2检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

8异议处理

对被判定为不合格企业进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

8.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查细则对原样品组织复检，复检项目如有仲裁法需用仲裁法进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

9附则

本细则编写单位:大连产品质量检验检测研究院有限公司。

本细则由盘锦市市场监督管理局管理。