2024年盘锦市玩具

产品质量监督抽查实施细则

1适用范围

本细则适用于盘锦市玩具产品质量监督抽查。本细则内容包括产品分类、术语和定义、生产企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品分类、术语和定义

2.1 产品分类及代码，见表1。

表1 产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 产品名称及编码 | 属性编码及名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 01 | 01 | 03 | 00 |
| 分类名称 | 日用及纺织品 | 儿童用品 | 玩具 | / |

2.2产品种类

本细则涉及产品种类：玩具

2.3术语和定义

本细则中所使用的术语和定义同相关引用标准。

3 生产企业规模划分

根据国家统计局印发的相关管理办法，确定企业规模。

4 检验依据

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误内容）或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 6675.1-2014 玩具安全 第1部分：基本规范

GB 6675.2-2014 玩具安全 第2部分：机械与物理性能（含第1号修改单）

GB 6675.3-2014 玩具安全 第3部分：易燃性能

GB 6675.4-2014 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移

GB 19865-2005 电玩具的安全（含第1号修改单）

GB/T 22048-2022 玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1 抽样

在市场待销产品中随机抽取同一生产厂家按照同一标准生产的、同一品牌、同一规格型号，并有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

5.2 抽样基数及数量

5.2.1抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

5.2.2 抽样数量

每批次产品抽样数量3个，其中2个作为检验样品，1个作为备用样品，备样可封存在受检单位。

5.3 样品处置

5.3.1 抽取的样品经抽样人员和受检单位代表在样品上签字后，在抽样现场立即封样，应对检验样品和备用样品分别签封，并分别加贴标识。样品中产品合格证及使用说明等信息要保证完整。

5.3.2 抽样人员封样时，应当采取在外包装上下封口处粘贴封条，并在封条上粘贴透明胶带等防拆封措施。封样前后，对检验样品和备用样品分别留存影像记录。

5.3.3 样品在运输、存储过程中应保障样品拆封前的签封状态。

5.4 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。需要被抽企业提供的其他样品信息应注明，并经企业确认。

5.5样品获取方式

监督抽查所需的检验样品要在受检单位以购买方式获取，受检单位提供收取费用的发票。

备检样品由受检单位先行无偿提供，后续启用备检样品进行复检时，由承担检验的复检机构另行付费购买，受检单位需另行提供发票。

5.6抽样注意事项

抽样时，抽样人员应当认真核实营业执照等被抽查企业的相关信息，确认企业不存在不得抽样的情形。遇有下列情况之一且能提供有效证明的，不得抽样：

（1）被抽查企业无监督抽查通知书或者相关文件复印件所列产品的；

（2）有充分证据证明拟抽查的产品是不用于销售的；

（3）产品不涉及强制性标准要求，仅按双方约定的技术要求加工生产，且未执行任何标准的；

（4）有充分证据证明拟抽查的产品为企业用于出口，并且出口合同对产品质量另有规定的；

（5）产品或者标签、包装、说明书标有“试制”“处理”或者“样品”等字样的；

（6）企业提供上级市场监管部门6个月内该种产品的监督抽查抽样单或者合格检验报告的。

6 检验要求

6.1 检验项目

表3玩具

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、机械与物理性能（正常使用） |  |  |  |
| 1 | 材料 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 2 | 小零件 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 3 | 挤压玩具、摇铃及类似玩具 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 4 | 小球 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 5 | 毛球 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 6 | 学前玩偶 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 7 | 玩具奶嘴 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 8 | 气球 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 9 | 弹珠 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 10 | 半球形玩具 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 11 | 可触及的金属或玻璃边缘 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 12 | 功能性锐利边缘 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 13 | 金属玩具边缘 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 14 | 模塑玩具边缘 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 15 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 16 | 可触及的锐利尖端 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 17 | 功能性锐利尖端 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 18 | 木制玩具 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 19 | 突出物 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 20 | 用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 21 | 18个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 22 | 18个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 23 | 36个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 24 | 玩具袋上的绳索 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 25 | 铰链间隙 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 26 | 刚性材料上的圆孔 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 27 | 活动部件间的间隙 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 28 | 其他驱动机构 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 29 | 发条钥匙 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 30 | 弹簧 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 31 | 封闭头部的玩具 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 32 | 仿制防护玩具（头盔、帽子、护目镜） |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 33 | 弹射玩具一般要求 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 34 | 蓄能弹射玩具 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 35 | 非蓄能弹射玩具 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 36 | 水上玩具 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 37 | 液体填充玩具 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 38 | 口动玩具 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 39 | 声响要求 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 40 | 磁体和磁性部件 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 二、机械与物理性能（可预见的合理滥用） |  |  |  |
| 1 | 小零件 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 2 | 小球 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 3 | 毛球 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 4 | 弹珠 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 5 | 可触及的金属或玻璃边缘 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 6 | 金属玩具边缘 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 7 | 模塑玩具边缘 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 8 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 9 | 可触及的锐利尖端 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 10 | 突出物 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 11 | 金属丝和杆件 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 12 | 刚性材料上的圆孔 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 13 | 活动部件间的间隙 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 14 | 其他驱动机构 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 15 | 发条钥匙 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 16 | 蓄能弹射玩具 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 17 | 非蓄能弹射玩具 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 18 | 口动玩具 |  | GB 6675.2-2014 GB 6675.2-2014/XG1-2022 |
| 三、易燃性能 |  |  |  |
| 1 | 一般要求 | GB 6675.3-2014 | GB 6675.3-2014 |
| 2 | 头戴玩具 |  | GB 6675.3-2014 |
| 3 | 化妆服饰 |  | GB 6675.3-2014 |
| 4 | 供儿童进入的玩具 |  | GB 6675.3-2014 |
| 5 | 具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具（动物和娃娃等） |  | GB 6675.3-2014 |
| 四、特定元素的迁移 |  |  |  |
| 1 | 最大限量要求 | GB 6675.4-2014 | GB 6675.4-2014 GB/T 32602-2016 GB/T 32603-2016 GB/T 30419-2013 GB/T 30419-2013 GB/T 34435-2017 |
| 五、增塑剂 |  |  |  |
| 1 | 限定增塑剂限量要求 | GB 6675.1-2014 | GB/T 22048-2022 |
| 六、电性能 |  |  |  |
| 1 | 标识和说明 | GB 19865-2005 | GB 19865-2005 |
| 2 | 输入功率 |  | GB 19865-2005/XG1-2022 |
| 3 | 发热和非正常工作 |  | GB 19865-2005 |
| 4 | 工作温度下的电气强度 |  | GB 19865-2005/XG1-2022 |
| 5 | 耐潮湿 |  | GB 19865-2005 |
| 6 | 室温下的电气强度 |  | GB 19865-2005/XG1-2022 |
| 7 | 机械强度 |  | GB 19865-2005 |
| 8 | 结构 |  | GB 19865-2005/XG1-2022 |
| 9 | 软线和电线的保护 |  | GB 19865-2005 |
| 10 | 螺钉和连接 |  | GB 19865-2005/XG1-2022 |
| 11 | 电气间隙和爬电距离 |  | GB 19865-2005 |
| 12 | 耐热和耐燃 |  | GB 19865-2005/XG1-2022 |

6.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

8 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督部门或者指定检验机构应当按原监督抽查细则对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。